- 源代码下载与编译

(1). Device端：

remote:

git@git.bouffalolab.com:hiflying/bl_iot_sdk.git

branch:

bl_iot_sdk_sdiowifi

commitid:

e63f1ba337eaa468926c90b9c512a5955aa4b19b

(2). Host 端：

Linux driver: git@git.bouffalolab.com:hikvision/blsdio_eth.git

branch:master

# cd blsdio_eth; make

上述命令会编译出模块blsdio_eth.ko, userspace/blctld, userspace/blwifi.sh, userspace/cfg_ip.sh 4个文件。

2. BL602烧录流程

（1）将IO8拉高；

（2）进入bl602_iot_sdk\flash-tool-1.4.0，启动BLDevCube.exe

- T430操作

（1）先将BL602 IO8 拉低，上电；

（2）将bl602_evb模块上电并插入T430的sdio卡槽，可通过命令dmesg -w查看sdio安装是否成功；

（3）运行命令列表如下：

#insmod blsdio_eth.ko

#./userspace/blctld /dev/blctlport ./userspace/cfg_ip.sh

#./userspace/blctl connect_ap < ssid > < password >

#./userspace/blctl disconnect_ap

#./userspace/blctl ota FW_OTA-1.0.0.bin.ota

#./userspace/blctl start_ap

Wifi连接成功后，602端log如下：

Host端log如下

（4）下电重启，实现快连功能，这个数值已经可以满足需求，如果需要还可以继续优化。

5.host端与602端数据通信主要靠SDIO的命令通信，主要命令内容如下：

"bflb_sdio_msgs.h"

enum {

BF1B_CMD_RESET = 0x1000,

BF1B_CMD_HELLO,

BF1B_CMD_GET_MAC,

BF1B_CMD_MAC_IND,

BF1B_CMD_CONNECT_AP,

BF1B_CMD_DISCONNECT_AP,

BF1B_CMD_START_AP,

BF1B_CMD_AP_CONNECTED_IND,

BF1B_CMD_AP_DISCONNECTED_IND,

BF1B_CMD_STA_IP_UPDATE_IND,

BF1B_CMD_STA_SET_AUTO_RECONNECT,

BF1B_CMD_SET_LPM_MODE,

BF1B_CMD_START_SCAN,

BF1B_CMD_SCAN_IND,

BF1B_CMD_GET_STA_LIST,

BF1B_CMD_GET_STA_LIST_IND,

BF1B_CMD_GET_LINK_STATUS,

BF1B_CMD_GET_LINK_STATUS_IND,

BF1B_CMD_START_MONITOR,

BF1B_CMD_STOP_MONITOR,

BF1B_CMD_SET_CHANNEL,

BF1B_CMD_GET_CHANNEL,

BF1B_CMD_GET_CHANNEL_IND,

// OTA related

BF1B_CMD_GET_DEV_VERSION,

BF1B_CMD_GET_DEV_VERSION_IND,

BF1B_CMD_OTA,

BF1B_CMD_SHELLCODE,

BF1B_CMD_SHELLCODE_IND,

BF1B_CMD_STOP_AP,

};

以./usersapce/blctl connect_ap bl_test_014 12345678命令为例，首先进入main.c当中：

"userspace/blctl.c"