项目：LPT262鸿蒙通用固件

固件说明：

适用于HF-LPT262、HF-LPT262-1、HF-LPT262-0型号

LPT262_Hilink_General_xxx.fwpkg            串口烧录固件

LPT262_Hilink_General_xxx_MFG.fwpkg        生产MFG固件

LPT262_Hilink_General_xxx_UPGRADE.bin      ota升级固件

-------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V15.2.0.303_2.1.21_4MB_20251226

上报平台版本号：15.2.0.303_2.1.21

Hilink SDK版本：15.1.1.325

海思SDK版本：1.10.103

汉枫SDK应用版本：2.1.21

更新内容：

1、更新hilink sdk到15.1.1.325版本

（1）解决设备从靠近发现广播切换到常态广播，是先关闭靠近发现广播，再打开常态广播。关广播到开广播之间间隔时间太短，导致概率开启广播失败问题

（2）增加短距状态的dfx

（3）设备是否配网由设备是否存储wifi信息决定。近场添加无wifi信息，重启后仍为配网态，外部配置了十分钟超时。超时后设备关闭广播，设备无法连接

（4）提供设备定时延时器查询/修改/删除接口

2、增加AT+NDBGL=X,X,X,[time]设置内存打印时间指令

3、更新射频参数，802.11ax MCS9的功率降低1dBm

4、新增 设置/查询设备子型号蓝牙广播字段指令: AT+SUBTYPE, 默认"00"

5、新增 设置/查询hilink ble广播参数指令: AT+BLEADP

6、新增 设置/查询hilink sle广播参数指令: AT+SLEADP

7、在串口数据收发时喂狗，避免大吞吐导致coredump

8、避免小于10ms的休眠不休眠，导致cpu占用高coredump

9、解决配网link灯无效问题

10、新增下行数据重发机制，AT+SETPUT指令控制。

11、新增等待MCU OTA状态上报等功能

AT+MCUOTA=off<CR><LF> // 无MCU 升级功能

AT+MCUOTA=on<CR><LF> // 模块下载完MCU升级包即上报成功,不等MCU升级状态完成 (现在逻辑)

AT+MCUOTA=on,w<CR><LF> //wait等待MCU完成升级再上报成功，默认120秒超时

AT+MCUOTA=on,w,bt<CR><LF> //wait等待MCU完成升级再上报成功，bt：boottime，范围30~600

12、增加支持HISO enable、disable指令，AT+HISO

13、AT+REPORT指令 上报整个功能标记属性 修改为 仅MCU上报属性

14、支持AT+SID设置初始值上报

-------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V2.1.17_4MB_20251014

上报平台版本号：103_1.319_2.1.17

Hilink SDK版本：14.2.1.319

海思SDK版本：1.10.103

汉枫SDK应用版本：2.1.17

更新内容：

1、修复wifi通道和蓝牙通道上报mac大小写不一致问题

2、避免小于10ms的休眠不休眠，导致cpu占用高coredump

3、增加AT+RELOAD 使能/关闭 reload功能

查询:

AT+RELOAD

设置:

AT+RELOAD=on

AT+RELOAD=off

AT+RELOAD=on,time // time 1000~5000ms

4、增加系统可创建锁上限, 解决有特殊场景下因互斥锁创建失败导致OTA失败问题

5、修改设置星闪地址代码位置, 解决偶现星闪广播地址与实际不符问题

6、修复全屋中枢网关环境下模组输出网络的网络状态不准确问题。

7、修复MCU未report数据情况下且未设置属性初始值，模组上报缓存数据，数值超过DP平台属性范围，被服务器丢弃问题。

---------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V2.1.15_4MB_20250813

上报平台版本号：103_1.312_2.1.15

Hilink SDK版本：14.2.1.312

海思SDK版本：1.10.103

汉枫SDK应用版本：2.1.15

更新内容：

- 解决单框架星闪添加失败问题

- 解决ble内存泄漏问题

- 解决双联双控设备已配网设备断网重启无法通过ble控制问题

- 解决特定长稳挂机时可能出现的内存被踩异常

- 修改mpp解决IOS配网问题

- 修复设置softap模式 配网超时10分钟后 长按Reload配网无效

- 增加AT+MODE=4 //ble+sle辅助配网，DP平台目前台灯等特定品类才支持此配置选项

8、新增AT+MCUVER查询命令

9、解决双联双控设备，偶现AT+REPORT上报异常

10、解决联网状态下AT+WSCAN查询热点失败

11、靠近发现弹窗半模态配网跳过WIFI使用蓝牙连接，AT+REPORT数据上报半模态页面失败

---------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V1.1.2_4MB_20250709

hilink版本：14.2.1.312

更新内容：

1、AT+REPORT增加容错机制，检查上报数据内容、有空格或者JSON非法时回复+ERR=-4错误。

AT+REPORT=switch,{"on":1}

+ok=success

AT+REPORT=switch, {"on":1}

+ERR=-4

AT+REPORT=switch,{ "on":1}

+ERR=-4

2、修正LPT262_Hilink_General_V1.1.1_4MB_20250704版本，实际上报版本号为1.1.0的问题

---------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V1.1.1_4MB_20250704

hilink版本：14.2.1.312

更新内容：

1、更新hilink sdk 到14.2.1.312版本

2、更新海思mfg固件解决产线BLE RX Fail的问题

3、增加AT+CONFIG属性初始化命令

4、增加双联双控sle/ble状态通知

5、更改服务属性最大为20个

6、解决特定mac IOS无法发现设备问题

7、解决生产2M烧录问题

---------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V1.1.0_4MB_20250612

hilink版本：14.2.1.307

更新内容：

1、更新WS63版本到1.10.103

2、更新hilink版本到14.2.1.307

3、增加AT+BMAC指令

4、增加生产json方式导入sn

5、支持mcu升级单包发送、支持wifi、mcu同时升级 限制mcu固件大小（最大192k）

6、双联双控本地控增加mcu版本上报

7、解决双联双控IOS连接问题

8、解决AT+PRODUCT崩溃问题

9、解决局域网升级结果返回问题

10、解决双联双控设备控制问题

11、解决自动化性能测试多次控制设备失败问题

---------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V1.0.7_4MB_20250414

hilink版本：14.2.0.308

更新内容：

1、增加AT+BTPOWER调节ble/sle功率

2、默认关闭局域网发现功能，debug模式下开启

3、关闭设备局域网自动升级功能

4、修改擦除flash超时时间

5、sdk增加自动化工具

6、关闭雷达线程，裁剪RAM空间

7、增加task最大创建数量

8、优化产测流程，关闭通讯串口AT+FACTORYTEST产测指令功能。

更新说明：

版本：LPT262_Hilink_General_V1.0.5_4MB_20250313

hilink版本：14.2.0.308

更新内容：

1、解决生产测试AT+TESEPINS指令问题

2、解决生产测试AT+UARTEST串口测试bug

更新说明：

版本：LPT262_Hilink_General_V1.0.4_4MB_20250305

hilink版本：14.2.0.308

更新如下：

1、增加AT+NTPRF、AT+NTPEN、AT+NTPTM、AT+NTPSER指令

2、增加靠近发现默认1分钟切换广播，设备控制后关闭广播（认证需要）

3、增加双联双控本地控功能

4、dhcp增加hostname（路由器后台设备名称）

5、增加AT+MID、AT+WRMID指令

6、配网超时时间设置为10分钟

版本：LPT262_Hilink_General_V1.0.3_4MB_20250213

hilink版本：14.2.0.308

更新如下：

1、增加mcu升级功能 详细指令见标准固件使用文档

2、解决AT+SLEMAC写入后立即查询失败问题

3、默认使用ble常态广播方式，关闭ble靠近发现功能

4、新增AT+ADVTYPE设置ble广播方式，AT+POWER设置靠近发现功率

5、增加debug固件

----------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V1.0.2_4MB_20250123

hilink版本：14.2.0.308

更新内容：

1、更新hilink sdk到 14.2.0.308

2、解决未启动hilink AT+RESET指令回复错误

3、解决未写入hilink参数、属性 查询 AT+SID、AT+CONFIG回复错误

----------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V1.0.1_4MB_20250122

hilink版本：14.2.0.305

更新内容：

1、reload引脚设置上拉模式

2、增加AT+PRODUCT 客户产测模式

3、增加AT+WAMAC 查询模组ap mac指令

----------------------------------------------------------------------------------

版本：LPT262_Hilink_General_V1.0.0_4MB_20250108

hilink版本：14.2.0.305

更新内容：鸿蒙通用固件集成通用at指令