Elfin-EE21

Linux RS485转以太网

用户手册

V 1.0

产品特点

- 采用MIPS MCU(32MB SRAM)和16MB Flash，基于Linux操作系统

- 支持TCP/IP/Telnet /Modbus TCP协议

- 支持RS485转10/100M 以太网数据传输，串口速率最高460800 bps

- 支持10/100M 以太网自适应

- 支持网页方式、IOTService PC软件简易配置

- 支持数据TLS/AES/DES3 安全加密配置

- 支持注册包、心跳包功能

- 支持网页/IOTService OTA无线升级

- 宽电压5～18VDC供电

- 尺寸: 61mm x 26mm x 17.8mm

- 目录

目录	2

图	3

表	3

1.	产品概述	4

1.1.	概述	4

1.2.	产品参数	4

1.3.	主要应用领域	5

2.	硬件介绍	6

2.1.	Elfin-EE21接口定义	6

2.2.	RS485接口说明	7

2.3.	机械尺寸	7

2.4.	RJ45 8PIN端子	8

2.5.	EE21接口转换线缆	9

2.6.	固定支架	9

2.7.	导轨支架	9

2.8.	支架尺寸	10

2.9.	产品安装示意图	12

2.10.	EVK评估套件	12

2.11.	产品编号	13

附录 A:联系方式	14

图

Figure 1.	Elfin-EE21外观图	6

Figure 2.	Elfin-EE21 RJ45接口引脚定义	6

Figure 3.	Elfin-EE21机械尺寸	7

Figure 4.	RJ45 8PIN端子	8

Figure 5.	EE21+8PIN端子	8

Figure 6.	接口转换线缆	9

Figure 7.	固定支架图	9

Figure 8.	导轨支架图	10

Figure 9.	支架尺寸	10

Figure 10.	支架安装示意图	11

Figure 11.	产品安装示意图	12

Figure 12.	评估套件包装	13

Figure 13.	Elfin-EE21产品编号定义	13

表

Table1.	Elfin-EE21产品技术参数	4

Table2.	Elfin-EE21接口定义	6

历史记录

V 1.0  07-02-2019 初版

- 产品概述

  - 概述

Elfin-EE21提供了一种RS485和TCP/IP之间协议转换的产品，满足产品串口到以太网数据传输的通道的解决方案，本产品集成了MAC等以太网硬件协议，集成了TCP/IP协议栈、内存管理、10/100M 以太网收发器、RS485等丰富的硬件接口，并且基于Linux操作系统， 产品包含了web网页，可以方便的供远程配置、监控和调试。

Elfin-EE21串口服务器采用高集成的硬件和软件平台，已为工业应用、智慧电网、个人健康医疗类应用作了优化，仅仅增加一个Elfin-EE21产品能够满足设备数据监控以及传输的需求。

Elfin-EE21串口服务器尺寸 61mm x 26mm x 17.8mm。

  - 产品参数

Elfin-EE21产品技术参数

| 分类 | 参数 |
| --- | --- |
| 系统信息 |  |
| 处理器/主频 | 320MHz |
| Flash/SDRAM | 16MB/32MB |
| 操作系统 | OpenWRT Linux |
| 以太网接口 |  |
| 端口 | 1 |
| 接口标准 | 10/100M Base-T 自动协商 |
| 网络变压器 | 集成 |
| 网络协议 | IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP Server/Client，ARP， AutoIP， ICMP， Telnet，NTP， Modbus TCP |
| 安全性协议 | TLS 1.2 AES 128Bit DES3 |
| 串口 |  |
| 端口数 | EE21：1 RS485 |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1，2 |
| 校验位 | None，Even，Odd |
| 波特率 | TTL：600 bps~460800bps， |
| 流控 | 无流控 半双工（RS485） 软件Xon/ Xoff流控 |
| 软件 |  |
| 网页配置 | Http 网页配置 客户可自定义定制Http网页 |
| 配置方式 | Web网页 Cli命令 XML文件导入 Telnet配置 IOTService配置软件 UART 快速配置 |
| 固件升级 | 网页，IOTService工具 |
| 基本参数 |  |
| 尺寸 | 61 x 26 x 17.8 mm |
| 工作温度 | -25 ~ 70°C |
| 保存环境 | -45 ~ 105°C， 5 ~ 95% RH（无凝水） |
| 输入电压 | 5～18VDC |
| 工作电流 | ~100mA |
| 功耗 | <400mW |

  - 主要应用领域

Elfin-EE21把串口设备连接到因特网，符合TCP/IP协议传输串口数据

- 远程设备监控

- 生产资产追踪和监控

- 安防领域

- 工业传感器和控制器

- 健康医疗设备

- ATM设备

- 数据采集设备

- UPS电源管理设备

- 电信设备

- 数据显示设备

- 硬件介绍

Elfin-EE21是串口设备联网功能的完整解决方案，这个功能强大的产品支持10/100M以太网自适应，支持完整的TCP/IP协议栈，并且支持多种数据加密方式，确保数据保密性。

通过以太网网线连接Elfin-EE21串口服务器进行数据传输，使得产品整合非常容易。

Elfin-EE21外观图

  - Elfin-EE21接口定义

Elfin-EE21 RJ45接口引脚定义

Elfin-EE21接口定义

| 管脚 | 描述 | 网络名 | 信号类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 以太网输出+ | TX+ | O | 连接到标准RJ45网线PIN1 |
| 2 | 以太网输出- | TX- | O | 连接到标准RJ45网线PIN2 |
| 3 | 以太网输入+ | RX+ | I | 连接到标准RJ45网线PIN3 |
| 4 | 以太网输入- | RX- | I | 连接到标准RJ45网线PIN6 |
| 5 | 通讯串口 RS485_A+ | RS485_A+ | IO | RS485电平A+相 |
| 6 | 通讯串口 RS485_B- | RS485_B- | IO | RS485电平B-相 |
| 7 | 电源供电输入 | VCC | Power | 5~18VDC |
| 8 | 电源地 | GND | Power |  |
| 9 | 绿色 状态灯 | Net | O | 常亮：模块完成启动，开始正常工作。 灭0.3秒，亮3秒：以太网连接正常。 灭0.3秒，亮0.3秒：以太网连接异常。 |
| 10 | 琥珀色 数据传输指示灯 | Active | O | 灭：无数据交互 灭0.3秒，亮0.9秒：串口输出数据 灭0.3秒，亮0.3秒：串口接收数据 常亮：双向收发。 |
|  | 恢复出厂设置 | nReload | I | 默认高，拉低3秒以上后松开，参数恢复出厂设置值 |

<说明>:

I — 输入；O — 输出；IO—数字I/O；Power—电源

  - RS485接口说明

RS485有引出线分别是A(data+)和B(data-)，和设备RS485连接时A(+)接A(+)，B(-)接B(-)，干扰严重情况下建议把GND一并接上。

本产品可以带32个终端485设备。最长通信距离1200米。485终端电阻为120欧姆，一般在超过300米的布线的时候才有必须使用终端电阻。注意布线时，A+和B-必须是一对铰在一起的双绞线，以减少信号干扰。

  - 机械尺寸

Elfin-EE21 串口服务器的尺寸如下定义(单位：mm)。

Elfin-EE21机械尺寸

  - RJ45 8PIN端子

RJ45 8PIN端子

EE21+8PIN端子

  - EE21接口转换线缆

接口转换线缆

  - 固定支架

固定支架型号：10810003001

固定支架图

  - 导轨支架

导轨支架型号：10703000003

导轨支架图

  - 支架尺寸

支架尺寸

支架安装示意图

  - 产品安装示意图

产品安装示意图

  - EVK评估套件

评估套件包括Elfin本地，RJ45 8PIN转接头和螺丝刀。

评估套件包装

  - 产品编号

根据客户的需求，Elfin-EE21可以提供不同的配置版本，具体产品编号如下：s

Elfin-EE21产品编号定义

- 附录 A:联系方式

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地址: 上海浦东新区龙东大道3000号1号楼1002室    邮编：201202

网址:   www.iotworkshop.com 或 www.hi-flying.com

联系人:

销售：sales@iotworkshop.com

支持：support@iotworkshop.com

服务：service@iotworkshop.com

商务：business@iotworkshop.com

----------------------------------------------------------------------------  -------------------------------

更多关于产品的信息，请访问网站: www.iotworkshop.com

<结束>