Eport Pro-EP20/EP20-PIN

超级网口用户手册

V 1.3

产品特点

- 采用MIPS MCU(32MB SRAM)和16MB Flash

- 采用Linux操作系统

- 支持TCP/IP/Telnet /Modbus TCP协议

- 支持串口转10/100M 以太网数据传输，串口速率最高460800 bps

- 支持10/100M 以太网自适应

- 支持网页方式简易配置

- 支持数据TLS/AES/DES3 安全加密配置

- 支持网页OTA无线升级

- 单电源+3.3V供电

- 尺寸: 50 x 23 x 11 mm  (L x W x H)

- FCC/CE/RoHS 认证

- 目录

目录	2

图	3

表	3

1.	产品概述	4

1.1.	概述	4

1.2.	产品参数	4

1.3.	主要应用领域	5

2.	硬件介绍	6

2.1.	外观	6

2.2.	管脚定义	7

2.3.	Eport Pro-EP20-PIN管脚定义	8

2.4.	电气特性	9

2.5.	以太网接口	9

2.6.	以太网LED接口	10

2.7.	Eport Pro-EP20机械尺寸	10

2.8.	Eport Pro-EP20-PIN机械尺寸	10

2.9.	评估套件	12

2.10.	产品编号	12

2.11.	典型应用	13

2.12.	软件功能	13

附录 A:硬件参考设计	14

附录 B:联系方式	15

图

Figure 1.	Eport Pro-EP20图	6

Figure 2.	Eport Pro-EP20-PIN图	6

Figure 3.	Eport Pro-EP20系列 管脚定义	7

Figure 4.	Eport Pro-EP20-PIN 管脚定义	8

Figure 5.	Eport Pro-EP20系列机械尺寸	10

Figure 6.	Eport Pro-EP20机械尺寸	11

Figure 7.	Eport Pro-EP20-PIN 推荐PCB封装	11

Figure 8.	Eport Pro-EP20系列 EVK评估套件	12

Figure 9.	Eport Pro-EP20系列产品编号定义	13

Figure 10.	Eport Pro-EP20系列 硬件典型应用	13

Figure 11.	Eport Pro-EP20系列硬件设计参考	14

表

Table1.	Eport Pro-EP20系列产品技术参数	4

Table2.	Eport Pro-EP20系列管脚定义	7

Table3.	Eport Pro-EP20-PIN管脚定义	8

Table4.	极限参数:	9

Table5.	供电和功耗:	9

Table6.	以太网接口定义	9

Table7.	LED指示灯接口	10

Table8.	Eport Pro-EP20系列 EVK接口	12

历史记录

V 1.0  10-24-2016. 初版

V 1.1  03-03-2017. 增加auto-ip，心跳包，ntp，串口快速配置功能(固件版本1.07d)

V 1.2  04-23-2018. 增加EP20-PIN型号

V 1.3  04-16-2019. 移除软件功能到独立文档。

- 产品概述

  - 概述

Eport Pro-EP20系列超级网口提供了一种串口到以太网数据传输的通道的解决方案，集成了MAC等以太网硬件协议，体积超小。Eport Pro-EP20系列集成了TCP/IP协议栈、内存管理、10/100M 以太网收发器、高速串口、以高体积压缩的RJ45接口的硬件形态，整合了所有的TCP/IP协议栈，并且基于Linux操作系统， Eport Pro-EP20系列产品包含了web网页，可以方便的供远程配置、监控和调试。

Eport Pro-EP20系列超级网口采用高集成的硬件和软件平台，已为工业应用、智慧电网、个人健康医疗类应用作了优化，仅仅增加一个Eport Pro-EP20系列产品能够大大减少智能产品的研发周期，加速产品快速上市。

Eport Pro-EP20系列超级网口把串口数据转以太网网络的功能整合到了类RJ45接口的超小体积中， 50 x 23 x 11mm 的尺寸能够非常容易的在现有的产品上稍作修改就能增加新的功能 。

Eport Pro-EP20-PIN 是Eport Pro-EP20模块配合PIN脚转接底板的方案，功能与Eport Pro-EP20一致。

  - 产品参数

Eport Pro-EP20系列产品技术参数

| 分类 | 参数 |
| --- | --- |
| 系统信息 |  |
| 处理器/主频 | MIPS/320MHz |
| Flash/SDRAM | 16MB/32MB |
| 操作系统 | Linux |
| 以太网接口 |  |
| 端口 | 1 RJ45 带LED |
| 接口标准 | 10/100 Base-T 自动协商 |
| 保护 | 2KV电磁隔离，外壳隔离保护 |
| 网络变压器 | 集成 |
| 网络协议 | IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP Server/Client，ARP, BOOTP, AutoIP, ICMP，Web socket, Telnet, FTP,TFTP, uPNP, NTP, SNMP,Modbus TCP |
| 安全性协议 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 |
| IPV6 | 支持(SDK) |
| 串口 |  |
| 端口数 | 1 + 1 debug |
| 接口标准 | 3.3V TTL：2 wire（TX，RX） |
| 数据位 | 8 |
| 停止位 | 1，2 |
| 校验位 | None，Even，Odd，Space，Mark |
| 波特率 | TTL：600 bps~460800 bps， |
| 流控 | 无流控 硬件RTS/CTS、DSR/DTR 软件Xon/ Xoff流控 |
| 软件 |  |
| 网页配置 | Http 网页配置 客户可自定义定制Http网页 |
| 信息打印 | 远程实时Log |
| 配置方式 | Web网页 Cli命令 XML文件导入 Telnet配置 IOTService配置软件 串口快速配置 |
| 固件升级 | 网页，IOTService工具 |
| 提供SDK. | 支持 |
| 基本参数 |  |
| 尺寸 | 50 x 23 x 11 mm |
| 工作温度 | -25 ~ 70°C |
| 保存环境 | -45 ~ 105°C， 5 ~ 95% RH（无凝水） |
| 输入电压 | 3.3V |
| 工作电流 | ~200mA |
| 功耗 | <700mW |

  - 主要应用领域

Eport Pro-EP20系列超级网口把串口设备连接到因特网，符合TCP/IP协议传输串口数据

- 远程设备监控

- 生产资产追踪和监控

- 安防领域

- 工业传感器和控制器

- 健康医疗设备

- ATM设备

- 数据采集设备

- UPS电源管理设备

- 电信设备

- 数据显示设备

- 手持设备

- 考勤系统和终端设备

- Modems

- 硬件介绍

Eport Pro-EP20系列超级网口是串口设备联网功能的完整解决方案，产品被压缩到RJ45接口形式，这个功能强大的产品支持10/100M以太网自适应，支持完整的TCP/IP协议栈，并且支持多种数据加密方式，确保数据保密性。

通过以太网网线连接Eport Pro-EP20系列超级网口进行数据传输，使得产品整合非常容易，本产品符合EMC Class B安全等级，可以通过各个国家相关的认证测试。

  - 外观

Eport Pro-EP20图

Eport Pro-EP20-PIN图

  - 管脚定义

Eport Pro-EP20系列 管脚定义

Eport Pro-EP20系列管脚定义

| 管脚 | 描述 | 网络名 | 信号类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | GPIO | GPIO1 | I/O | 可配置成UART1:TXD2 |
| 2 | GPIO | GPIO2 | I/O | 可配置成UART1:RXD2 |
| 3 | UART0 | CTS | O | 可配置成GPIO |
| 4 | 产品复位 | nRST | I， PU | 硬件Reset，低电平有效 |
| 5 | UART0 | RTS | I | 可配置成RS485控制功能 |
| 6 | 恢复出厂配置 | nReload | I，PU | 功能详见<说明> |
| 7 | LED2数据指示 | LED2_Data | O | 功能如<说明> |
| 8 | UART0 | RXD | I | 3.3V TTL 电平 |
| 9 | UART0 | TXD | O | 3.3V， TTL电平 |
| 10 | Ground | GND | GND | 电源地 |
| 11 | +3.3V Power | DVDD | Power | +3.3V |
| 12 | LED1连接指示 | LED1_Link | O | 功能如<说明> |
| EGND | EGND | EGND | EGND | 屏蔽参考地,可用于屏蔽EMC，内部与以太网金属外壳相通，若无需屏蔽则悬空，不允许与信号地相连 |

<说明>

nReload引脚功能：

- 当拉低此引脚后产品上电（或者复位），这个产品可以进行量产升级，这种模式用于批量升级定制程序等用途。 在汉枫官网上可以下载到对应的上位机量产用软件。

- 产品启动之后，如果引脚低电平持续时间大于等于3秒后再变为高电平，则产品工作参数恢复为出厂参数。

我们强烈建议用户把这个功能引脚引出。

LED2_Data引脚

- 当有数据进行收发的时候状态闪烁提示，没有数据收发的情况下输出高电平。

LED1_Link引脚

- 当以太网连接正常的时候，输出低电平，当无以太网连接的时候，输出高电平。

  - Eport Pro-EP20-PIN管脚定义

Eport Pro-EP20-PIN 管脚定义

Eport Pro-EP20-PIN管脚定义

| 管脚 | 描述 | 网络名 | 信号类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ground | GND | GND | 电源地 |
| 2 | Ground | GND | GND | 电源地 |
| 3 | 产品复位 | nRST | I， PU | 硬件Reset，低电平有效 |
| 4 | UART0 | TXD | O | 3.3V TTL电平 |
| 5 | UART0 | RXD | I | 3.3V TTL 电平 |
| 6 | UART0 | RTS | I | 可配置成RS485控制功能 |
| 7 | 恢复出厂配置 | nReload | I，PU | 功能详见<说明> |
| 8 | UART0 | CTS | O | 可配置成GPIO |
| EGND | EGND | EGND | EGND | 屏蔽参考地,可用于屏蔽EMC，内部与以太网金属外壳相通，若无需屏蔽则悬空，不允许与信号地相连 |

<说明>

nReload引脚功能：与前述相同

  - 电气特性

极限参数:

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 存放温度范围 |  | -45 |  | 125 | °C |
| 最大焊接温度 | IPC/JEDEC J-STD-020 |  |  | 260 | °C |
| 工作电压 |  | 0 |  | 3.8 | V |
| 任意I/O脚电压 |  | 0 |  | 3.3 | V |
| 静电释放量（人体模型） | TAMB=25°C |  |  | 2 | KV |
| 静电释放量(充电设备模型) | TAMB=25°C |  |  | 1 | KV |

供电和功耗:

| 参数 | 条件 | 最小值 | 典型值 | 最大值 | 单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 工作电压 |  | 3.1 | 3.3 | 3.6 | V |
| 工作温度范围 |  | -25 |  | 70 | °C |
| 供电电流 (10BASE-T activity)@ 96MHz | 无数据收发 |  | 150 |  | mA |
| 供电电流(100BASE-T activity)@ 96MHz | 5KB/S数据 |  | 200 |  | mA |
| 输入漏电流 | Ii | -10 |  | 10 | uA |
| 输出最高电压 | @IOH=2mA | 2.8 |  |  | V |
| 输出最低电压 | @IOL=2mA |  |  | 0.3 | V |
| 输入最高电压 |  | 1.6 |  | 3.6 | V |
| 输入最低电压 |  | -0.3 |  | 1.4 | V |
| 输入上拉电阻 |  |  | 200 |  | kΩ |
| 输入下拉电阻 |  |  | 200 |  | kΩ |

  - 以太网接口

10/100以太网变压器，以太网网络指示LED，和RJ45连接器都整合到Eport Pro-EP20系列产品中。

以太网接口定义

| 引脚 | 描述 | 网络名 | 信号类型 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | Transmit Data + | TX+ | O |
| 2 | Transmit Data - | TX- | O |
| 3 | Receive Data + | RX+ | I |
| 4 | NC |  |  |
| 5 | NC |  |  |
| 6 | Receive Data - | RX- | I |
| 7 | NC |  |  |
| 8 | NC |  |  |
| 9 | 外壳地 | SHIELD |  |

  - 以太网LED接口

本产品包含了两个双色LED指示灯 (尺寸图中有详细位置描述)。

LED指示灯接口

| Link LED (左侧) |  | Activity Data LED (右侧) |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 颜色 | 说明 | 颜色 | 说明 |
| Off | 无连接 | Off | 无数据 |
| 黄色 | 10/100Mbps | 绿色 | 有数据 |

  - Eport Pro-EP20机械尺寸

Eport Pro-EP20系列 超级网口的尺寸如下定义(单位：mm)。

Eport Pro-EP20系列机械尺寸

  - Eport Pro-EP20-PIN机械尺寸

Eport Pro-EP20-PIN 超级网口的尺寸如下定义(单位：mm)。

Eport Pro-EP20机械尺寸

Eport Pro-EP20-PIN 推荐PCB封装

  - 评估套件

我们提供评估套件供用户熟悉和使用本产品的应用，评估板的实物如下图，用户可以使用RS232串口、USB串口或者以太网接口配置参数、管理设备和做一些功能测试。(板载FT232R芯片转换，驱动可从汉枫官网下载，使用USB串口时右上角的跳冒都需要跳到左侧USB处).

Eport Pro-EP20系列 EVK评估套件

评估板的接口描述如下。

Eport Pro-EP20系列 EVK接口

| 功能 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 外部接口 | COM | 主要数据/命令 RS-232 接口 |
|  | USB_UART | UART转USB调试接口（用于没有RS232接口的PC调试环境，需加载驱动使用），可做供电口。 |
|  | DC5 | 直流5V 输入 |
|  | EXT PORT | GPIO 接口功能扩展接口 |
|  | JMP | 4Pin USB或RS232调试选择跳线。全跳左侧选USB，全跳右选RS232 |
| LED | Power | 3.3V电源指示 |
|  | Link | 联网指示灯，功能详见LED1_Link引脚说明 |
|  | Data | 通讯指示灯，功能详见LED2_Data引脚说明 |
| 按钮 | Reset | 复位按钮 |
|  | Reload | 按下该按钮3秒以上松开，恢复出厂设置 |

  - 产品编号

根据客户的需求，Eport Pro-EP20系列可以提供不同的配置版本，具体产品编号如下：

Eport Pro-EP20系列产品编号定义

  - 典型应用

Eport Pro-EP20系列 硬件典型应用

说明:

nRST - 模块复位信号，输入，低电平有效。

模块内部有pull-up电阻上拉到3.3V，无需外部的上拉电阻。当模块上电时或者出现故障时，MCU需要对模块做复位操作，拉低至少10ms后拉高。

nReload- 恢复出厂默认设置，输入，低电平有效。（推荐此引脚接按键或跳线），用于批量升级、配置）

可以连接到外部按钮或芯片引脚，当按钮按下时，把引脚拉到低电平，3秒后放开，模块恢复出厂设置，然后重起。如果不需要使用该管脚功能，使其处于悬空状态，即无需任何连接。

TXD/RXD -串口数据收发信号。

  - 软件功能

软件功能参见<物联设备系列产品软件功能>。

- 附录 A:硬件参考设计

Eport Pro-EP20系列硬件设计参考

具体的Eport Pro-EP20系列评估板设计文件，请访问汉枫网站获取。

- 附录 B:联系方式

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地址: 上海浦东新区龙东大道3000号1号楼1002室    邮编：201202

网址:   www.iotworkshop.com 或 www.hi-flying.com

联系人:

销售：sales@iotworkshop.com

支持：support@iotworkshop.com

服务：service@iotworkshop.com

商务：business@iotworkshop.com

----------------------------------------------------------------------------  -------------------------------

更多关于产品的信息，请访问网站: www.iotworkshop.com

_____________