HF5111B

串口服务器用户手册

V 1.2

产品特点

- 采用Cortex-M3 MCU(128KB SRAM)和2MB Flash

- 采用FreeRTOS实时操作系统

- 支持TCP/IP/Telnet /Modbus TCP协议

- 支持串口转10/100M 以太网数据传输，串口速率最高460800 bps

- 支持10/100M 以太网自适应

- 支持网页方式、IOTService PC软件简易配置

- 支持数据TLS/AES/DES3 安全加密配置

- 支持网页/IOTService OTA无线升级

- 支持工业级工作温度: -40 to +85˚ C

- 宽电压5～36VDC供电

- 尺寸: 95mm x 65mm x 25mm

- FCC/CE/RoHS 认证

- 目录

目录	2

图	3

表	3

1.	产品概述	4

1.1.	概述	4

1.2.	产品参数	4

1.3.	主要应用领域	5

2.	硬件介绍	6

2.1.	接口定义	7

2.2.	RS232接口说明	8

2.3.	RS485接口说明	9

2.4.	RS422接口说明	9

2.5.	RJ45接口说明	9

2.6.	机械尺寸	10

2.7.	导轨安装	10

2.8.	产品编号	11

2.9.	软件功能	11

附录 A:联系方式	12

图

Figure 1.	HF5111B外观图	6

Figure 2.	HF5111B 正面图	7

Figure 3.	HF5111B侧面图	7

Figure 4.	DB9公头引脚	8

Figure 5.	HF5111B RS422接线图	9

Figure 6.	RJ45引脚	9

Figure 7.	HF5111B机械尺寸	10

Figure 8.	导轨支架	11

Figure 9.	HF5111B产品编号定义	11

表

Table1.	HF5111B产品技术参数	4

Table2.	HF5111B接口定义	8

Table3.	RS232接口	8

Table4.	RJ45接口	10

历史记录

V 1.0  11-08-2016. 初版

V 1.1  02-10-2017. 增加auto-ip，心跳包，ntp，串口快速配置功能(固件版本1.07c)。

V 1.2  04-16-2019. 软件功能移除到单独文档。

- 产品概述

  - 概述

HF5111B串口服务器提供了一种RS232/RS485/RS422和TCP/IP之间协议转换的产品，满足工业产品串口到以太网数据传输的通道的解决方案，本产品集成了MAC等以太网硬件协议，集成了TCP/IP协议栈、内存管理、10/100M 以太网收发器、高速串口、RS232、RS485、RS422等丰富的硬件接口，并且基于FreeRTOS操作系统， 产品包含了web网页，可以方便的供远程配置、监控和调试。硬件接口满足国标要求，ESD方面支持空气放电±15KV，接触放电±8KV。

HF5111B串口服务器采用高集成的硬件和软件平台，已为工业应用、智慧电网、个人健康医疗类应用作了优化，仅仅增加一个HF5111B产品能够满足设备数据监控以及传输的需求。

HF5111B串口服务器尺寸 95mm x 65mm x 25mm。

  - 产品参数

HF5111B产品技术参数

| 分类 | 参数 |
| --- | --- |
| 系统信息 |  |
| 处理器/主频 | Cortex-M3/96MHz |
| Flash/SDRAM | 2MB/128KB |
| 操作系统 | FreeRTOS |
| 以太网接口 |  |
| 端口 | 1 RJ45 |
| 接口标准 | 10/100M Base-T 自动协商 |
| 保护 | 8KV电磁隔离 |
| 网络变压器 | 集成 |
| 网络协议 | IP，TCP，UDP，DHCP，DNS，HTTP Server/Client，ARP， BOOTP， AutoIP， ICMP，Web socket， Telnet， uPNP， NTP，Modbus TCP |
| 安全性协议 | TLS v1.2 AES 128Bit DES3 |
| 串口 |  |
| 端口数 | 1 RS232/RS485/RS422 |
| 接口标准 | RS232：沉金公头DB9接头 RS485/RS422：5.08mm接线端子 |
| 数据位 | 5，6，7，8 |
| 停止位 | 1，2 |
| 校验位 | None，Even，Odd |
| 波特率 | TTL：600 bps~460800bps， |
| 流控 | 无流控 硬件RTS/CTS、DSR/DTR（RS232） 软件Xon/ Xoff流控 |
| 软件 |  |
| 网页配置 | Http 网页配置 客户可自定义定制Http网页 |
| 配置方式 | Web网页 Cli命令 XML文件导入 Telnet配置 IOTService配置软件 |
| 固件升级 | 网页，IOTService工具 |
| 基本参数 |  |
| 尺寸 | 95mm x 65mm x 25mm |
| 工作温度 | -45 ~ 85°C |
| 保存环境 | -45 ~ 105°C， 5 ~ 95% RH（无凝水） |
| 输入电压 | 5～36VDC |
| 工作电流 | ~100mA |
| 功耗 | <400mW |

  - 主要应用领域

HF5111B串口服务器把串口设备连接到因特网，符合TCP/IP协议传输串口数据

- 远程设备监控

- 生产资产追踪和监控

- 安防领域

- 工业传感器和控制器

- 健康医疗设备

- ATM设备

- 数据采集设备

- UPS电源管理设备

- 电信设备

- 数据显示设备

- 硬件介绍

HF5111B串口服务器是串口设备联网功能的完整解决方案，这个功能强大的产品支持10/100M以太网自适应，支持完整的TCP/IP协议栈，并且支持多种数据加密方式，确保数据保密性。

通过以太网网线连接HF5111B串口服务器进行数据传输，使得产品整合非常容易，本产品符合EMC Class B安全等级，可以通过各个国家相关的认证测试。

HF5111B外观图

  - 接口定义

HF5111B 正面图

HF5111B侧面图

HF5111B接口定义

| 功能 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 外部接口 | RJ45网口 | 10/100M自适应Ethernet网口 |
|  | RS232 | RS232串口（和RS485/RS422功能三选一） |
|  | RS485/RS422 | RS485/RS422串口 |
|  | Earth | 保护地 |
|  | DC Input | 直流5~36V 输入 |
| LED指示灯 | Power | 供电电源指示灯 亮：供电正常 灭：供电异常 |
|  | Link | 联网指示灯 亮：以太网连接正常 灭：无以太网连接 |
|  | Active | 数据收发指示灯 闪烁：有数据进行收发 灭：无数据收发 |
| 按键 | Reset | 重启设备 |
| 拨码开关 | Protect | 存储参数保护开关 on：开启保护，工作参数不允许修改 off：关闭保护，工作参数可以修改 |

  - RS232接口说明

本设备的串口为公口（针），RS232电平（可直接与PC串口相连），引脚顺序与PC的COM口一致，与PC相连时请使用交叉线（2-3交叉，7-8交叉，5-5直连，7-8可以不接），相关定义如下图。

DB9公头引脚

RS232接口

| 引脚序号 | 网络名 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 2 | RXD | Receive Data |
| 3 | TXD | Send Data |
| 5 | GND | GND |
| 7 | RTS | Request to Send |
| 8 | CTS | Clear to Send |

  - RS485接口说明

RS485有引出线分别是A(data+)和B(data-)，和设备RS485连接时A(+)接A(+)，B(-)接B(-)。

本产品可以带32个终端485设备，特殊型号可以带255个终端485设备。最长通信距离1200米。485终端电阻为120欧姆，一般在超过300米的布线的时候才有必须使用终端电阻。注意布线时，A+和B-必须是一对铰在一起的双绞线，以减少信号干扰。

  - RS422接口说明

RS422有引出线分别是T+/T-/R+/R-，和设备RS422连接时采用交叉方式连接，详细如下表。

| 名称 | 描述 |
| --- | --- |
| TX+ | Transfer Data+ |
| TX- | Transfer Data- |
| RX+ | Receive Data+ |
| RX- | Receive Data- |

HF5111B RS422接线图

  - RJ45接口说明

本设备网口是10M/100M自适应的，网口定义如下

RJ45引脚

RJ45接口

| 引脚序号 | 名称 | 描述 |
| --- | --- | --- |
| 1 | TX+ | Transfer Data+ |
| 2 | TX- | Transfer Data- |
| 3 | RX+ | Receive Data+ |
| 4 | PHY-VCC | 变压器抽头电压 |
| 5 | PHY-VCC | 变压器抽头电压 |
| 6 | RX- | Receive Data- |
| 7 | N.C. | None Connect |
| 8 | N.C. | None Connect |

  - 机械尺寸

HF5111B 串口服务器的尺寸如下定义(单位：mm)。

HF5111B机械尺寸

  - 导轨安装

如用户需要35mm导轨式安装，如下图所示，可以选配导轨支架，方便安装

导轨支架

  - 产品编号

根据客户的需求，HF5111B可以提供不同的配置版本，具体产品编号如下：

HF5111B产品编号定义

  - 软件功能

参见《物联设备系列产品软件功能》文档。

- 附录 A:联系方式

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地址: 上海浦东新区龙东大道3000号1号楼1002室    邮编：201202

网址:   www.iotworkshop.com 或 www.hi-flying.com

联系人:

销售：sales@iotworkshop.com

支持：support@iotworkshop.com

服务：service@iotworkshop.com

商务：business@iotworkshop.com

----------------------------------------------------------------------------  -------------------------------

更多关于产品的信息，请访问网站: www.iotworkshop.com

<结束>

_____________