Protoss-PG41

RS485转2G/3G/4G

用户手册

V 1.0

产品特点

- 支持5模全网通LTE-TDD, LTE-FDD, WCDMA, TD-SCDMA, 蜂窝网，即支持移动、联通2G/3G/4G、电信4G网络，可选子型号支持特定网络

- 支持RS485转2G/3G/4G数据传输，串口速率最高460800bps

- 支持最多3路TCP/UDP连接，每路连接支持1400字节数据缓存

- 支持多种工作模式：网络透传模式、HTTP模式、MQTT、WebSocket

- 支持IOTService软件配置，可通过网络远程动态修改模块参数

- 支持短信AT命令配置功能

- 支持注册包（注册包内容、发送方式）、心跳包（心跳包内容、发送方式、发送间隔时间）功能，注册包支持ICCID，IMEI，IMSI，软件版本号、蜂窝网连接状态等组合。

- 支持NTP获取实时时间。

- 支持Modbus TCP转Modbus RTU

- 支持工控云IOTBridge，以便远程配置和控制。

- 支持工控云IOTBridge工作时间，例如可设定每天10:00至10:30连入IOTBridge，以便节约流量；

- 支持串口、网络OTA升级设备固件。

- 多种型号满足不同电压输入

  - Protoss-PG41-H：100～240VAC@50～60Hz

  - Protoss-PG41-M：9～48VDC@1A

- 尺寸: 102.03mm x 64.95mm x 27.50mm， C45国标导轨方式安装

- 目录

目录	3

图	4

表	4

1.	产品概述	5

1.1.	概述	5

1.2.	产品参数	5

1.3.	主要应用领域	7

2.	硬件介绍	8

2.1.	外观图	8

2.2.	接口定义	9

2.3.	RS485接口说明	10

2.4.	Protoss-PG41机械尺寸	10

2.5.	产品安装示意图	12

2.6.	产品编号	13

3.	功能说明	14

附录 A:联系方式	15

图

Figure 1.	Protoss-PG41 外观示意图	8

Figure 2.	Protoss-PG41 截口图	9

Figure 3.	Protoss-PG41-H接口定义	9

Figure 4.	Protoss-PG41-M接口定义	10

Figure 5.	Protoss-PG41机械尺寸	12

Figure 6.	C45导轨产品安装	12

Figure 7.	Protoss-PG41 产品编号定义	13

表

Table1.	Protoss-PG41 系列产品型号定义	5

Table2.	Protoss-PG41 系列产品技术参数	5

历史记录

V 1.0  02-12-2020. 初步版本

- 产品概述

  - 概述

Protoss-PG41是五模全网通4G DTU，支持移动、联通2G/3G/4G，电信4G网络（不支持电信3G），网络支持最大下行速率150Mbps和最大上行速率50Mbps，在缺乏3G和4G网络覆盖的偏远地区也能正常工作（移动、联通）。

Protoss-PG41内置丰富的网络协议，集成RS485标准数据传输接口，无需任何驱动程序，方便传统串口设备联网使用。几乎能够满足所有的M2M的需求，包括汽车及个人追踪服务、无线POS机、智能计量、工业级PDA、共享单车、共享汽车等等M2M的应用。

Protoss-PG41系列详细的网络制式的规格如下表格。

Protoss-PG41 系列产品型号定义

  - 产品参数

Protoss-PG41 系列产品技术参数

| 分类 | 参数 |
| --- | --- |
| 系统信息 |  |
| 处理器/主频 | Cortex-M3/96MHz |
| 操作系统 | FreeRTOS |
| 2G/3G/4G接口 |  |
| 发射功率 | LTE-TDD: Class 3(23dBm+1/-3dB) LTE-FDD: Class 3(23dBm±2dB) WCDMA: Class 3(24dBm+1/-3dB) TD-SCDMA: Class 3(24dBm+1/-3dB) GSM900: Class 4(33dBm±3dB) DCS1800: Class 1(30dBm±3dB) GSM900 8-PSK: Class E2(27dBm±3dB) DCS1800 8-PSK: Class E2(26dBm±3dB) |
| 接收灵敏度 | FDD B1: -96dBm(10M) FDD B3: -96dBm(10M) FDD B5: -96dBm(10M) FDD B8: -96.5dBm(10M) TDD B38: -96dBm(10M) TDD B39: -97dBm(10M) TDD B40: -96.5dBm(10M) TDD B41: -96dBm(10M) WCDMA B1: -110dBm WCDMA B8: -111dBm TDSCDMA B34: -109dBm TDSCDMA B39: -109dBm GSM 900M: -109dBm GSM 1800M: -109dBm |
| LTE | 最大支持non-CA CAT4 支持1.4~20MHz射频带宽 下行支持多用户MIMO FDD：最大上行速率50Mbps，最大下行速率150Mbps TDD：最大上行速率35Mbps，最大下行速率130Mbps |
| WCDMA | 3GPP R8 DC-HSPA+ 16-QAM,64-QAM和QPSK modulation 最大上行5.76Mbps 最大下行42Mbps |
| TD-SCDMA | CCSA Relese 3 最大上行2.2Mbps 最大下行4.2Mbps |
| GSM/蜂窝网 | R99： CSD传输速率：9.6Kbps/14.4Kbps 蜂窝网： 支持蜂窝网 multi-slot class 12 编码方式：CS-1/CS-2/CS-3/CS-4 |
| 串口 |  |
| 端口数 | 1 |
| 接口标准 | RS485 |
| 数据位 | 7，8 |
| 停止位 | 1，2 |
| 校验位 | None，Even，Odd |
| 波特率 | TTL：1200 bps~460800 bps |
| 流控 | 无流控 半双工（RS485） 软流控 |
| 软件 |  |
| 配置方式 | 串口AT指令 IOTService串口配置软件 IOTService网络配置软件 |
| 固件升级 | 串口或OTA升级 |
| 基本参数 |  |
| SIM卡接口 | Nano SIM (1.8V/3V) |
| 尺寸 | 102.03 x 64.95 x 27.50 mm |
| 工作温度 | -40 ~ 85° |
| 保存环境 | -45 ~ 105°C， 5 ~ 95% RH（无凝水） |
| 输入电压 | Protoss-PG41-H：100～240VAC@50～60Hz Protoss-PG41-M：9～48VDC@1A |
| 平均电流 | ~300mA@9V 2A峰值 |
| 峰值电流 | 2A |

  - 主要应用领域

Protoss-PG41模块把串口设备连接到因特网，符合TCP/IP协议传输串口数据

- 远程设备监控

- 生产资产追踪和监控

- 安防领域

- 工业传感器和控制器

- 健康医疗设备

- ATM设备

- 数据采集设备

- UPS电源管理设备

- 电信设备

- 数据显示设备

- 手持设备

- 考勤系统和终端设备

- 硬件介绍

Protoss-PG41是串口设备联网功能的蜂窝网解决方案，通过蜂窝网进行数据传输，使得产品整合非常容易，本产品符合EMC Class B安全等级，可以通过各个国家相关的认证测试。

  - 外观图

Protoss-PG41 外观示意图

  - 接口定义

Protoss-PG41 截口图

Protoss-PG41-H接口定义

| 管脚 | 描述 | 网络名 | 信号类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 交流电源输入 | L | Power | 100～240VAC输入 |
| 2 | 交流电源输入 | N | Power |  |
| 5 | 通讯接口 | RS485_B- | IO | RS485电平B-相 |
| 6 | 通讯接口 | RS485_A+ | IO | RS485电平A+相 |
| 7 | 信号地 | GND | Power | RS485共地可加强抗干扰，实际应用中一般悬空。 |
| ANT | 天线接口 | ANT |  | 2G/3G/4G SMA天线接口 |
| SIM | SIM卡插槽 | Nano SIM |  |  |
| Reload | 恢复出厂设置按键 | Reload | I | 功能详见<说明> |
| Reset | 重启按键 | Reset | I | 硬件复位重启按键。 |
| Net | 网络状态指示灯 | Net | O | 上电时亮：启动正常。 灭2秒，亮2秒：GPRS网络已注册，连接正常。 灭0.1秒，亮0.1秒：GPRS网络处于数据收发状态 |
| Active | 串口传输指示灯 | Active | O | 灭：无数据交互 灭0.3秒，亮0.9秒：串口输出数据 灭0.3秒，亮0.3秒：串口接收数据 常亮：双向收发。 |
| Power | 电源指示灯 | Power | O | 亮：供电正常 灭：供电异常 |
| Link | 服务器连接指示灯 | Link | O | 亮：SOCK A通讯通道连接正常 灭：SOCK A通讯通道无连接 |

Protoss-PG41-M接口定义

| 管脚 | 描述 | 网络名 | 信号类型 | 说明 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 直流电源输入 | VCC+ | Power | 9~48VDC@1A |
| 2 | 直流电源输入 | GND- | Power |  |
| 5 | 通讯接口 | RS485_B- | IO | RS485电平B-相 |
| 6 | 通讯接口 | RS485_A+ | IO | RS485电平A+相 |
| 7 | 信号地 | GND | Power | RS485共地可加强抗干扰，实际应用中一般悬空。 |
| ANT | 天线接口 | ANT |  | 2G/3G/4G SMA天线接口 |
| SIM | SIM卡插槽 | Nano SIM |  |  |
| Reload | 恢复出厂设置按键 | Reload | I | 功能详见<说明> |
| Reset | 重启按键 | Reset | I | 硬件复位重启按键。 |
| Net | 网络状态指示灯 | Net | O | 上电时亮：启动正常。 灭2秒，亮2秒：GPRS网络已注册，连接正常。 灭0.1秒，亮0.1秒：GPRS网络处于数据收发状态 |
| Active | 串口传输指示灯 | Active | O | 灭：无数据交互 灭0.3秒，亮0.9秒：串口输出数据 灭0.3秒，亮0.3秒：串口接收数据 常亮：双向收发。 |
| Power | 电源指示灯 | Power | O | 亮：供电正常 灭：供电异常 |
| Link | 服务器连接指示灯 | Link | O | 亮：SOCK A通讯通道连接正常 灭：SOCK A通讯通道无连接 |

<说明>:

I — 输入；O — 输出；Power—电源

nReload按键的功能：

1.上电后，长按该键 (>3S)后松开，则参数恢复出厂设置。

  - RS485接口说明

RS485有引出线分别是A(data+)和B(data-)，和设备RS485连接时A(+)接A(+)，B(-)接B(-)，干扰严重情况下建议把GND一并接上。

本产品可以带32个终端485设备。最长通信距离1200米。485终端电阻为120欧姆，一般在超过300米的布线的时候才有必须使用终端电阻。注意布线时，A+和B-必须是一对绞在一起的双绞线，以减少信号干扰。

  - Protoss-PG41机械尺寸

Protoss-PG41模块的尺寸如下定义(单位：mm)。

Protoss-PG41机械尺寸

  - 产品安装示意图

C45导轨产品安装

  - 产品编号

根据客户要求，Protoss-PG41提供不同配置版本，详情如下：

Protoss-PG41 产品编号定义

- 功能说明

更多详细功能使用请参见《4G_2G_NB DTU 产品功能》文档。

- 附录 A:联系方式

------------------------------------------------------------------------------------------------------------

地址: 上海浦东新区龙东大道3000号1号楼1002室    邮编：201202

网址:   www.iotworkshop.com 或 www.hi-flying.com

联系人:

销售：sales@iotworkshop.com

支持：support@iotworkshop.com

服务：service@iotworkshop.com

商务：business@iotworkshop.com

----------------------------------------------------------------------------  -------------------------------

更多关于产品的信息，请访问网站: www.iotworkshop.com