- 触发AP配网的时候也同时开启蓝牙配网，配网时候名字aux-XXXX，正常工作时候蓝牙名字AT+BLENAME命令可设置，默认是HF-LPT270

- 打开配网APP后输入路由器密码和模块的BLE名称进行配置，配置过程详见演示视频。

交互过程细节可参见下文描述。

2、连接aux为名字的BLE设备，使能FED6 indicate通道，选中FED5通道 。

3、模块是BLE5.0的，支持大包，修改MTU值为244byte

4、根据《WiFi蓝牙Combo模组_蓝牙配网协议_V0.3_0720》文档，发送模拟配网数据->配网成功并回复，模组重启并连接到路由器。

发送数据说明：a5 a5 00 33 00 01 01 00 07 4a 41 43 4b 5f 32 47 08 31 32 33 34 35 36 37 38 05 40 54 45 53 54 05 40 54 45 53 54 05 40 54 45 53 54 05 40 54 45 53 54 21 48

同步头：a5 a5

帧长度：00 33，长度51字节。

命令类型：00 01

报文计数：01 00，发送报文计数01，请求应答序号00

SSID长度：07

SSID字符串：4a 41 43 4b 5f 32 47，即JACK_2G

密码长度：08

密码字符串：31 32 33 34 35 36 37 38，即12345678

Userid长度：05

userid字符串：40 54 45 53 54，即@TEST

Httpgw长度：05

Httpgw字符串：40 54 45 53 54，即@TEST

m2m服务器地址长度：05

m2m服务器字符串：40 54 45 53 54，即@TEST

Location长度：05

Location信息：40 54 45 53 54，即@TEST

CRC效验：21 48，CRC计算网址：http://www.ip33.com/crc.html

应答数据说明：A5 A5 00 1E 10 01 00 01 00 00 06 F0 FE 23 FF 80 64 0A 36 63 37 34 33 34 66 64 33 64 67 DF

同步头：a5 a5

帧长度：00 1E，长度30字节。

命令类型：10 01

报文计数：00 01，发送报文计数00，请求应答序号01

配置成功：00

配置失败原因：00，预留

MAC地址长度：06

MAC地址：F0 FE 23 FF 80 64

Passcode长度：0A

Passcode内容：36 63 37 34 33 34 66 64 33 64